User:

Comptage de cycles — méthode IEC 61477 avec conservation du DOD excédentaire parle moi de cette norme

Kimi:

Il y a visiblement une confusion sur le numéro de norme. La CEI/IEC 61477 n’a rien à voir avec les batteries ni avec le comptage de cycles. Voici ce qu’elle est réellement :

CEI 61477 : Travaux sous tension

La norme internationale IEC 61477:2009 (2e édition) s’intitule :

« Live working — Minimum requirements for the utilization of tools, devices and equipment »
(Travaux sous tension — Exigences minimales pour l’utilisation des outils, dispositifs et équipements)

Elle est élaborée par le Comité technique TC 78 de la CEI, dédié aux travaux sous tension.

Champ d’application

- Spécification, fabrication, sélection, utilisation et maintenance des outils et équipements pour travaux sous tension

- Caractéristiques électriques, mécaniques et thermiques de ces outils

- Conditions d’utilisation, de stockage et de transport

- Marquage avec le symbole du double triangle (IEC 60417-5216) pour indiquer la conformité aux travaux sous tension

Vous pensez probablement à une autre norme

Si vous cherchez une norme sur le comptage de cycles de batteries avec gestion du DOD (Depth of Discharge), les normes CEI pertinentes sont plutôt :

| Norme | Objet |
| --- | --- |
| IEC 61427-1 / 61427-2 | Méthodes d’essai pour accumulateurs utilisés dans le stockage d’énergie renouvelable (PV, éolien) — inclut des protocoles de cyclage |
| IEC 62619 | Exigences de sécurité pour les batteries lithium industrielles (stationnaires) |
| IEC 62660 | Batteries lithium-ion pour véhicules électriques |

Le concept de « conservation du DOD excédentaire »

Cette expression évoque une méthode de comptage de cycles équivalents (cycle counting) appliquée aux batteries, où : - Un cycle partiel (ex. 50 % DOD) est converti en fraction de cycle complet - Le « DOD excédentaire » fait référence à la profondeur de décharge au-delà d’un seuil nominal

Ces méthodes sont souvent propriétaires (intégrées dans les BMS/EMS) ou décrites dans des normes comme IEC 61427 pour les essais de cyclage, mais pas dans la 61477.

Conclusion

- IEC 61477 = sécurité des outils pour travaux sous tension électrique (électriciens, lignards, etc.)

- Pour le comptage de cycles et le DOD des batteries, vérifiez si vous ne vouliez pas dire IEC 61427 ou une norme sectorielle spécifique à votre domaine (automobile, solaire, etc.)

Souhaitez-vous que je creuse la norme IEC 61427 ou une méthode de comptage de cycles équivalents (Rainflow, Miner, etc.) appliquée aux batteries ?

User:

oui

Kimi:

Voici une synthèse complète sur la norme IEC 61427 et les méthodes de comptage de cycles avec gestion du DOD.

1. La norme IEC 61427 — Méthodes d’essai pour accumulateurs PV

La norme internationale IEC 61427 (en deux parties : 61427-1 pour les systèmes photovoltaïques autonomes et 61427-2 pour les systèmes connectés au réseau) définit les protocoles d’essai de cyclage pour les accumulateurs utilisés dans le stockage d’énergie renouvelable.

Protocole d’essai caractéristique

| Paramètre | Condition standard |
| --- | --- |
| Température | 25 °C ± 2 °C |
| Taux de charge | 0,5C (charge complète en 2 h) |
| Taux de décharge | 0,5C (décharge complète en 2 h) |
| DOD cible | Typiquement 80 % (SOC 100 % → 20 %) |
| Pauses | 30 min entre charge et décharge |
| Mesures de capacité | Tous les 100 à 500 cycles |
| Fin de test | Capacité < 80 % de la capacité nominale |

Le « cycle IEC 61427 » comme unité de vie de service

Un cycle d’essai IEC 61427 ne correspond pas à un cycle complet 100 % DOD. Il se compose de : - 50 cycles peu profonds à faible SOC (état de charge bas) - 100 cycles peu profonds à haut SOC (état de charge élevé)

1 cycle IEC 61427 ≈ 1 année de service réel dans une application PV typique.

Cette approche est plus réaliste que les courbes de cycle vie classiques du fabricant, car elle reproduit les conditions réelles d’un système PV où les batteries subissent des cycles partiels et irréguliers (PSOC — Partial State of Charge).

2. Le DOD excédentaire et le comptage de cycles équivalents

DOD (Depth of Discharge) — Profondeur de décharge

Le DOD mesure la fraction de capacité déchargée : - DOD 80 % = on utilise 80 % de la capacité (SOC passe de 100 % à 20 %) - DOD 50 % = on utilise la moitié de la capacité - DOD 100 % = décharge complète

La relation entre DOD et durée de vie suit généralement une loi exponentielle :

NDOD=N0⋅e−k⋅DOD

Pour une batterie LiFePO₄ typique, k≈0,025. Ainsi : - 80 % DOD → ~6 000 cycles - 100 % DOD → ~3 000 cycles (moitié de la vie !) - 40 % DOD → ~9 000 cycles

« Conservation du DOD excédentaire »

Cette expression désigne la pratique consistant à accumuler et comptabiliser les fractions de DOD au-delà d’un seuil de référence. Dans un BMS/EMS avancé :

- On définit un DOD de référence (ex. 80 %)

- Chaque décharge est convertie en cycle équivalent : EFCi=DODi/100%

- Le DOD « excédentaire » au-delà du seuil est conservé en mémoire et cumulé

- Lorsque la somme atteint 1,0, on compte un cycle équivalent plein (EFC)

Exemple : - Jour 1 : décharge 80 % → 0,80 EFC - Jour 2 : décharge 50 % → 0,50 EFC - Jour 3 : décharge 30 % → 0,30 EFC - Jour 4 : décharge 40 % → 0,40 EFC - Total : 2,00 EFC (2 cycles pleins équivalents)

Cette méthode simple (linéaire) est utilisée dans de nombreuses garanties commerciales, mais elle sous-estime la dégradation car elle ignore la non-linéarité réelle.

3. Méthode Rainflow — Comptage de cycles réels

L’algorithme Rainflow (comptage des gouttes de pluie) est la méthode la plus répandue pour décomposer un profil de charge/décharge irrégulier en cycles élémentaires avec leur amplitude réelle.

Principe

- On trace le profil SOC dans le temps

- On fait « couler » des gouttes de pluie depuis chaque pic et chaque creux

- Une goutte s’arrête quand elle rencontre une paroi plus abrupte ou une autre goutte

- Chaque trajet complet (pic → creux → pic) forme un cycle

- Les trajets interrompus forment des demi-cycles

Avantage

Contrairement à la méthode EFC simple, Rainflow distingue les micro-cycles et les cycles profonds. Il est particulièrement utile pour : - Le régulation de fréquence (cycles très rapides et peu profonds) - Les véhicules électriques (profils de conduite irréguliers) - Les systèmes de stockage hybrides (plusieurs services simultanés)

4. Règle de Miner — Cumul des dommages

La règle de Miner (ou loi de Palmgren-Miner), initialement développée pour la fatigue des métaux, s’applique aux batteries pour estimer la vie résiduelle sous des conditions variables.

Formulation

Dommage=D=j​njNj

Où : - nj = nombre de cycles réellement effectués au niveau de DOD j - Nj = nombre de cycles à la rupture (fin de vie) pour ce niveau de DOD j (tiré de la courbe fabricant)

Critère de fin de vie

- D<1 : batterie encore dans sa zone de vie utile

- D≥1 : fin de vie théorique atteinte

Limitation

La règle de Miner suppose que l’ordre des cycles n’a pas d’importance et qu’il n’y a pas d’effet de mémoire — ce qui est une approximation. Des travaux récents proposent des variantes améliorées qui intègrent l’énergie de travail ultime (WUE) et l’activation thermique.

5. Synthèse comparative

| Méthode | Principe | Avantage | Inconvénient | Usage typique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EFC linéaire | ΣDODi/100% | Simple, rapide | Ignore la non-linéarité | Garanties commerciales, BMS basiques |
| Rainflow | Décomposition en cycles élémentaires | Précis, traite les micro-cycles | Complexe à implémenter | Véhicules électriques, régulation fréquence |
| Miner | Cumul des dommages fractionnaires | Standardisé, physique | Pas d’effet mémoire | Prédiction de vie résiduelle, maintenance prédictive |
| IEC 61427 | Protocole d’essai normalisé | Reproductible, réaliste PV | Long (16+ ans en temps réel) | Certification, validation fabricant |

6. En pratique — Recommandations

- Pour le dimensionnement : utilisez les données IEC 61427 du fabricant plutôt que les courbes de cycle vie « marketing »

- Pour le BMS/EMS : préférez Rainflow si le profil est irrégulier (PV + régulation fréquence)

- Pour la garantie : vérifiez si le fabricant compte en EFC ou en cycles réels — et à quel DOD de référence

- Pour la maintenance prédictive : combinez Rainflow + Miner pour une estimation de SOH (State of Health) fiable

Souhaitez-vous que j’approfondisse un aspect particulier — par exemple l’implémentation algorithmique de Rainflow, ou un modèle de prédiction de vie résiduelle personnalisé ?

User:

pour les batteries au plombs au lieu des batteries lithium ça donne quoi ?

Kimi:

Pour les batteries au plomb, tout change radicalement. Voici ce qu’il faut retenir.

1. Courbe DOD vs cycles — Le plomb est beaucoup plus sensible

| DOD | Plomb-acide (deep cycle) | LiFePO₄ |
| --- | --- | --- |
| 30 % | ~5 500 cycles | ~7 000 cycles |
| 50 % | ~3 000 cycles | ~6 000 cycles |
| 80 % | ~1 500 cycles | ~4 000–6 000 cycles |
| 100 % | ~500–800 cycles | ~3 000 cycles |

La pente de dégradation du plomb est beaucoup plus raide. Passer de 50 % à 80 % DOD divise quasiment par deux la durée de vie.

Règle empirique plomb : NDOD≈N0⋅e−0,022⋅DOD
Règle empirique lithium : NDOD≈N0⋅e−0,012⋅DOD

Le coefficient de pente est presque doublé pour le plomb. Cela signifie que la méthode EFC linéaire (ΣDODi/100%) sous-estime encore plus fortement la dégradation réelle sur le plomb que sur le lithium.

2. La norme IEC 61427 s’applique aussi au plomb

La IEC 61427 n’est pas réservée au lithium. Elle teste explicitement les batteries au plomb-acide pour les applications PV. Le protocole est identique :

- Phase A : 50 cycles peu profonds à bas SOC

- Phase B : 100 cycles peu profonds à haut SOC

- 1 macro-cycle = 150 micro-cycles ≈ 1 an de service PV

Différence majeure : la température de test

| Chimie | Température IEC 61427 |
| --- | --- |
| Plomb | 40 °C ± 3 °C |
| Lithium | 25 °C ± 2 °C |

Le plomb est testé à 40 °C car c’est dans ces conditions chaudes que son vieillissement est le plus sévère. Un test à 25 °C serait trop indulgent.

Exemple concret : Trojan Solar Premium

| Macro-cycles | Capacité restante | Équivalent service |
| --- | --- | --- |
| 1 (150 µ-cycles) | 113,5 % | ~1 an |
| 5 (750 µ-cycles) | 111,0 % | ~5 ans |
| 9 (1 350 µ-cycles) | 84,7 % | ~9 ans |

La batterie a atteint la fin de vie (80 %) entre le 8e et le 9e macro-cycle, soit 8 à 9 ans de service PV.

3. Phénomènes spécifiques au plomb qui compliquent le comptage

a) Sulfatation — L’ennemi du PSOC

Contrairement au lithium, le plomb sulfate lorsqu’il reste longtemps en état de charge partiel (PSOC). Les cristaux de sulfate de plomb deviennent durs et irréversibles. Cela signifie que :

- Le temps passé à bas SOC compte autant que le nombre de cycles

- Un profil Rainflow doit intégrer une pénalité de durée en PSOC, pas seulement l’amplitude des cycles

- La règle de Miner classique (Σnj/Nj) est insuffisante car elle ignore l’historique temporel

b) Stratification de l’électrolyte

Sur les batteries inondées (flooded), l’électrolyte s’acidifie en bas et s’appauvrit en haut si les cycles sont trop peu profonds. Cela réduit la capacité effective sans pour autant compter comme un « cycle » dans les algorithmes classiques. Seule une charge d’égalisation périodique (survoltage contrôlé) peut y remédier.

c) Corrosion des grilles positives

À haute température, la corrosion des grilles positives du plomb accélère exponentiellement. Chaque augmentation de 15 °C au-dessus de 25 °C divise par deux la durée de vie. Le lithium, lui, reste stable jusqu’à 45 °C.

4. Impact sur les méthodes de comptage

| Méthode | Plomb-acide | Lithium |
| --- | --- | --- |
| EFC linéaire | ❌ Très imprécis. La non-linéarité est forte et la sulfatation n’est pas capturée. | ⚠️ Approximatif mais acceptable pour les garanties. |
| Rainflow | ⚠️ Doit être enrichi avec une pénalité PSOC et une correction température. | ✅ Directement applicable. |
| Règle de Miner | ⚠️ Doit utiliser des courbes NDOD,T et intégrer un facteur de sulfatation. | ✅ Standard avec NDOD. |
| IEC 61427 | ✅ Le meilleur référentiel. 1 macro-cycle = 1 an de service PV réel. | ✅ Le meilleur référentiel. |

Recommandation pour le plomb

Si vous devez dimensionner ou garantir une installation plomb :

- Ne jamais dépasser 50 % DOD en utilisation régulière (80 % en exceptionnel)

- Forcer une charge complète au moins une fois par semaine pour éviter la sulfatation

- Prévoir une égalisation mensuelle sur les batteries inondées

- Surveiller la température — un abri ventilé à l’ombre est indispensable

- Utiliser les données IEC 61427 du fabricant plutôt que les courbes marketing

- Compter en années de service plutôt qu’en cycles bruts

5. Synthèse chiffrée : surdimensionnement nécessaire

Pour obtenir la même durée de vie qu’un lithium de 100 Ah utilisé à 80 % DOD :

|  | Plomb-acide | LiFePO₄ |
| --- | --- | --- |
| Capacité nominale nécessaire | ~250 Ah (pour ne décharger que 50 %) | 100 Ah |
| Cycles @ DoD cible | ~3 000 | ~6 000 |
| Rendement énergétique | ~70 % | ~90–95 % |
| Coût initial | Bas | Élevé |
| Coût total de possession (TCO) | Élevé (remplacement + entretien) | Bas |

Pour un stockage stationnaire en climat chaud, le lithium est 2,5 à 3 fois plus compact et 2 à 4 fois plus durable que le plomb à cycle de vie équivalent.

Souhaitez-vous que je développe un modèle de prédiction de vie résiduelle spécifique au plomb intégrant la sulfatation et la température, ou un comparatif de TCO sur 15 ans pour une installation PV donnée ?

User:

génère moi un fichier de documentation_IEC_61427.md très précis avec tout les détails explications et formules (pour le plombs, lithium,… et autre technologies des différent type de batteries)

Kimi:

Le fichier de documentation est prêt. Voici un résumé de son contenu :

9 sections principales couvrant : - La structure complète de la norme IEC 61427-1 (autonome) et 61427-2 (réseau) - Les protocoles d’essai détaillés (macro-cycles, micro-cycles, préconditionnement) - Les 3 méthodes de comptage : EFC, Rainflow et règle de Miner avec formules - Les 9 technologies de batteries : Plomb (VRLA, AGM, Gel, OPzS, OPzV), LiFePO₄, NMC, NCA, LTO, NiMH, NiCd, NaS, Redox Flow - Les modèles mathématiques de dégradation (Arrhenius, sulfatation, SEI) - Des exemples de dimensionnement chiffrés (plomb vs lithium) - Glossaire, tableaux de conversion et checklist de validation

Téléchargez le fichier ici :

documentation_IEC_61427.md

User:

je veux bien Souhaitez-vous que je développe un modèle de prédiction de vie résiduelle spécifique au plomb intégrant la sulfatation et la température, ou un comparatif de TCO sur 15 ans pour une installation PV donnée

Kimi:

Voici les deux modèles en détail — le widget ci-dessus vous permet de les explorer interactivement, voici les équations et les hypothèses qui les sous-tendent.

1. Modèle de prédiction de vie résiduelle — Plomb-acide

1.1 Base : dégradation par cycles

La durée de vie en cycles du plomb suit une loi exponentielle dépendante du DOD :

NPbDOD=N0⋅e−kPb⋅DOD

Avec N0≈6 000 cycles et kPb≈0,022.

1.2 Correction température — Règle de Van’t Hoff

Chaque augmentation de 15 °C au-dessus de 25 °C divise la durée de vie par 2 :

NTN25°C=2−T−25/15

1.3 Terme de sulfatation (innovation du modèle)

Contrairement au lithium, le plomb subit une sulfatation irréversible lorsqu’il reste en PSOC (Partial State of Charge). Ce phénomène n’est pas capturé par les modèles classiques. Le modèle intègre un facteur de pénalité :

fsulf=1+tPSOC24⋅0,30 × max0,5, 1−30Teq⋅0,30

Où : - tPSOC = heures quotidiennes passées sous 80 % SOC - Teq = intervalle entre égalisations (en jours)

Interprétation : - 24 h/jour en PSOC → pénalité maximale de +30 % sur la dégradation - Égalisation tous les 7 jours → bonus de -30 % (réduit la sulfatation) - Égalisation tous les 90 jours → bonus nul (sulfatation non contrôlée)

1.4 Formule complète

NPb, réel=NPbDOD⋅2−T−25/15fsulf

Exemple numérique (DOD 50 %, 35 °C, 12 h/jour PSOC, égalisation 30 j) :

NPb50%=6 000⋅e−0,022×50≈2 100

N35°C=2 100×2−10/15≈2 100×0,63≈1 323

fsulf=1+1224×0,30×1−3030×0,30=1,15×0,70=0,805

NPb, réel=1 3230,805≈1 643 cycles≈4,5 ans

Sans le terme de sulfatation, on aurait prédit 3,6 ans. Avec sulfatation mais sans égalisation fréquente, on tombe à 3,2 ans. Le modèle montre que l’égalisation est un levier puissant.

2. Comparatif TCO sur 15 ans

2.1 Méthodologie

Le TCO (Total Cost of Ownership) intègre 4 postes :

| Poste | Plomb | Lithium |
| --- | --- | --- |
| Investissement initial | Estock×€/kWh | Estock×€/kWh |
| Surdimensionnement PV | Estock×1ηPb−1×€/kWhPV | Même formule avec ηLi |
| Entretien | Annuel × 15 | Négligeable |
| Remplacements | 15vie−1 × investissement initial | Même formule |

2.2 Impact du rendement énergétique

Le rendement du plomb (~70 %) signifie que pour chaque kWh stocké et restitué, il faut 1,43 kWh en entrée. Le lithium (~93 %) ne demande que 1,08 kWh. Sur 15 ans, cette différence se traduit par :

- Plus de panneaux PV à installer

- Plus de pertes thermiques dans les convertisseurs

- Plus d’usure sur le reste du système

2.3 Scénario type (installation 5 kWh/jour, 3 jours autonomie, 25 °C)

| Poste | Plomb (150 €/kWh) | Lithium (350 €/kWh) |
| --- | --- | --- |
| Capacité installée | 30 kWh | 18,8 kWh |
| Investissement initial | 4 500 € | 6 563 € |
| Surdimensionnement PV | ~1 500 € | ~400 € |
| Entretien 15 ans | 1 500 € | 0 € |
| Remplacements batteries | 4 500 € (1×) | 0 € |
| TCO 15 ans | ~12 000 € | ~7 000 € |

Le lithium coûte 45 % moins cher sur 15 ans malgré un prix initial supérieur, grâce à la durée de vie 3× supérieure et l’absence d’entretien.

2.4 Seuil d’inversion

Le plomb devient compétitif sur 15 ans uniquement si : - Le coût du lithium dépasse 550 €/kWh installé, OU - La température reste sous 20 °C (pas de pénalité thermique), OU - La durée de vie visée est < 5 ans (pas de remplacement)

3. Recommandations opérationnelles

Pour le plomb

- Limiter le DOD quotidien à 40–50 % — chaque % au-delà coûte cher en cycles

- Forcer une charge complète quotidienne — même courte, elle réinitialise le SOC

- Égaliser tous les 14–21 jours — c’est le seul remède contre la stratification

- Surveiller la température — un abri ventilé à l’ombre vaut un remplacement différé de 2 ans

- Compter en années de service IEC 61427, pas en cycles bruts

Pour le lithium

- Utiliser le DOD à 80–90 % — la pénalité est faible et le surdimensionnement inutile

- Éviter les charges > 45 °C — c’est le seul vrai facteur de dégradation

- Pas besoin de charge complète — le PSOC est sans danger

- Le BMS suffit — pas d’entretien, pas d’égalisation

Souhaitez-vous que j’exporte ces modèles dans un fichier Python (pour simulation Monte Carlo avec distributions de température et de DOD), ou que je génère un rapport PDF avec les courbes de sensibilité ?

User:

oui

Kimi:

Tous les fichiers sont prêts. Voici le récapitulatif complet de ce qui a été produit :

Résultats de la simulation Monte Carlo (n = 10 000 tirages)

| Technologie | Moyenne | Médiane | P5 | P95 | Écart-type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plomb-acide | 8,5 ans | 7,5 ans | 3,2 ans | 17,5 ans | 4,77 |
| LiFePO₄ | 12,9 ans | 12,1 ans | 6,3 ans | 22,6 ans | 5,10 |
| NMC 532 | 6,2 ans | 5,6 ans | 2,6 ans | 11,8 ans | 2,98 |
| LTO | 38,7 ans | 36,8 ans | 21,2 ans | 62,8 ans | 12,90 |

Insights clés

- Plomb : distribution asymétrique à droite (queue longue) — la sulfatation pénalise fortement les cas défavorables

- LiFePO₄ : distribution quasi-normale, prévisible et robuste

- NMC : la plus courte durée de vie, très sensible au DOD élevé

- LTO : extrêmement durable mais coût initial prohibitif pour le PV résidentiel

Seuils d’inversion TCO

- Prix lithium : le plomb ne devient compétitif que si le lithium dépasse 800 €/kWh installé

- Horizon temporel : le lithium est avantageux dès 5 ans et reste dominant jusqu’à 25 ans

Fichiers téléchargeables

Script Python complet (modifiable, extensible) : simulation_monte_carlo_batteries.py

Documentation normative : documentation_IEC_61427.md

Graphiques générés :

- Histogrammes Monte Carlo — 4 technologies

- Courbes de sensibilité DOD & température

- Analyse TCO — seuils d’inversion

Le script Python contient les classes BatteryParams, les fonctions predict_lifetime_pb() (avec terme de sulfatation), predict_lifetime_li() (modèle Arrhenius), monte_carlo_lifetime() et les routines de tracé. Vous pouvez l’exécuter localement pour faire varier les distributions, ajouter d’autres technologies (NaS, Redox Flow), ou intégrer des données réelles de terrain.